# Váhy a jejich navrhování

Váhy (váhové funkce) umožňují definovat požadavky na robustní regulátor. Při jejich určování je nutno nejprve stanovit jejich počáteční hodnoty. Váhy jsou definovány pomocí přenosů. Ty vycházejí např. z fyzikálních požadavků nebo případně odhadů. K takto navrženým vahám se hledá robustní regulátor. Pokud výsledný regulační děj nesplňuje požadavky, je nutno váhy upravit a celý postup opakovat, dokud není výsledek uspokojivý.

~

K

G

Wi

Wd

Wu

We

_

r

e

u

u

~

di

~

d

di

d

~

e

Obr. 1 Regulační schéma

Na obr. 1 je typické schéma zapojení s robustním regulátorem. Do soustavy G vstupuje na vstupu rušení di a na výstupu rušení d. Požadavky na regulační děj a jeho kvalitu posuzujeme podle velikosti regulačního zásahu u a regulační odchylky e.

Tyto požadavky popíšeme pomocí vah Wi, Wd, We, Wu.

Vstupní váhy volíme podle známé velikosti rušení a šumů.

Např.

Wi = 0,001

Wd = 0,01

znamená, že na rušivém vstupu di připouštíme bílý šum o amplitudě 0,001 a na vstupu d bílý šum o amplitudě 0,01. Pokud by se jednalo o jiný než bílý šum, popsali bychom ho systémem prvního řádu a tím určili jeho „barvu“.

Význam vah vyplývá ze schématu, kdy si na vstupech di, d představíme bezrozměrnou hodnotu 1() (tj. spektrum s amplitudou 1), které váhy převedou do fyzikálních jednotek soustavy (např. napětí nebo výchylka).

V případě výstupních vah je to podobné. Regulační odchylka e a regulační zásah u je obecně v jiných jednotkách a je potřeba stanovit míra důležitosti jejich minimalizace. Na výstupech e, u si opět představíme bezrozměrnou hodnotu 1(). Potom váha 1/We vyjadřuje požadované chování (omezení) regulační odchylky a váha 1/Wu požadované chování (omezení) akční veličiny.

Na obr. 2 je typická váha 1/We a na obr. 3 váha 1/Wu. Parametry Ms a Mu určují max. hodnotu, kterou očekáváme na regulační odchylce e a akční veličině u. V prvním případě se jedná o omezení maximálního překmitu regulačního děje, ve druhém případě o omezení maximálního regulačního zásahu (např. kroutící moment servomotoru). Parametr b umožňuje definovat frekvenci, kdy očekáváme ustálení regulačního děje, převrácená hodnota je tedy ekvivalentem časové konstanty. Parametr bc umožňuje definovat frekvenční omezení akční veličiny (např. omezení servomotoru na vyšších frekvencích vlivem setrvačnosti). Při jeho volbě si musíme uvědomit, že závisí na velikosti Mu. Z toho plyne že, časová konstanta omezení akční veličiny je přibližně rovna Mu/bc. Parametry  a 1 jsou realizační konstanty a měly by se podle potřeby volit několikrát menší než Ms resp. Mu.

Pro zvolené parametry můžeme nyní spočítat přenosy vah We a Wu:

We=s/Ms+ωbs+ωbε

Wu=s+ωbc/Muε1s+ωbc

Ms

1



|1/We|

b



Obr. 2 Váhová funkce 1/We

Mu

1



|1/Wu|

bc



Obr. 3 Váhová funkce 1/Wu

Pro navržené váhy nyní vypočítáme vhodný regulátor, který minimalizuje kritéria definovaná pomocí vah. Výsledné frekvenční charakteristiky jsou na obr. 4. Přenos S() je přenosem odchylky e v uzavřené smyčce. Přenos T() je přenos řídicí veličiny r v uzavřené smyčce. Přenosy S() a T() jsou komplementární funkce, tzn. S()+T()=1. Z jejich přenosu můžeme usuzovat na rychlost regulačního děje. Z charakteristiky K()S() můžeme posoudit frekvenční chování regulátoru a regulační zásah. Pro návrh vah by mělo platit, že |S()|<=1/|We()| a | K()S()|<=1/|Wu()|. Nalezený robustní regulátor však toto nemusí pro všechny frekvence splnit, což lze z charakteristik pozorovat. Je nutné si uvědomit, že se jedná o kompromisní návrh. Pokud chceme urychlit regulační děj nebo snížit překmit, měli bychom umožnit větší regulační zásah apod. Postupným experimentováním s parametry vah nalezneme optimální výsledek.

Obr. 4 Frekvenční charakteristiky regulačního obvodu a návrh vah We a Wu

Obr. 5 Výsledný regulační děj