# Zadání

Navrhněte regulační obvod aktivního tlumení pérování automobilu (čtvrtinový model). Použijte některou z robustních metod návrhu regulátoru. Pro návrh a simulaci použijte Matlab a Simulink.

# Fyzikální model

Karoserie

mb

Kolo

mw

fa

cs

k1

k2

Vozovka

zb

zw

zr

Čtvrtinový model aktivního tlumení pérování automobilu

mb – hmotnost karoserie

mw – hmotnost kola

cs – součinitel tlumení

k1, k2 – tuhosti pružiny a pneumatiky

fa – akční síla

zb – výška karoserie

zw – výška kola

zr – výška vozovky

Soustavu můžeme popsat pomocí následujících rovnic (vyjdeme z rovnosti působících sil):

mb zb″=fa−k1zb−zw−cszb′−zw′

mw zw″=−fa+k1zb−zw−k2zw−zr+cszb′−zw′

# Stavový popis systému

Stavový popis má tvar:

x' = A x + B u

y = C x + D u

Soustava má dva vstupy – výšku vozovky zr a akční sílu fa, vektor vstupů: u=zrfa.

Nyní zvolíme stavové veličiny soustavy:

x1=zbx3=zb′x2=zwx4=zw′

a přepíšeme rovnice:

mb x3′=fa−k1x1−x2−csx3−x4

mw x4′=−fa+k1x1−x2−k2x2−zr+csx3−x4

Z rovnic sestavíme matice stavového popisu.

A=00100001−k1mbk1mb−csmbcsmbk1mw−k1−k2mwcsmw−csmw, B=000001mbk2mw−1mw

Dále musíme zvolit výstupy soustavy. V praxi měřitelnými veličinami by mohly být:

y1=x1−zr	vzdálenost mezi karoserií a vozovkou

y2=x1−x2	vzdálenost mezi karoserií a středem kola

y3=x3′	vertikální zrychlení karoserie (např. pomocí akcelerometru)

vektor výstupů: y=y1y2y3

Nyní můžeme sestavit zbylé matice stavového popisu.

C=10001−100−k1mbk1mb−csmbcsmb, D=−100001mb

# Návrh blokového schématu regulačního obvodu

Účelem aktivního tlumení pérování automobilu je poskytnout lepší vlastnosti než při běžném pasivním tlumení, především lepší komfort cestujících a lepší stabilitu vozidla na silnici. Jedná se o protichůdné požadavky a při navrhování regulátoru musíme najít vhodný kompromis.

P

K

z

w

y

u

- Základní schéma regulace pomocí regulátoru navrženého teorií H∞

P – soustava

K – regulátor

w – vnější veličiny (řídicí veličiny, vnější vlivy – šum, chyby měření, poruchy, ...)

u – akční veličiny

z – chybové výstupy (chceme je minimalizovat)

y – měřené veličiny

Pomocí teorie H∞ jsme schopni najít robustní regulátor, který bude optimální a bude minimalizovat chybové výstupy z. K tomu musíme rozšířit stavový popis soustavy P:

x' = A x + B1 w + B2 u

z = C1 x + D11 w + D12 u

y = C2 x + D21 w + D22 u

Nyní navrhneme výsledné regulační schéma. Regulátor bude mít dva vstupy. Pokud by měl pouze jeden (regulační odchylku), ztratila by se informace o poloze karoserie zb – požadavek zr se může měnit také dynamicky a je rozdíl, jestli se na vozovce objeví nerovnost nebo se pohne vertikálně karoserie automobilu, která je v gravitačním poli, a obojí vyžaduje pravděpodobně jiný regulační zásah.

G

K

Hsens

zr

n1

n2

y1

y2

y3

zr,r

zb,r

fa

- Regulační schéma pro realizaci

Ve schématu je obsažen člen Hsens. Jedná se o MIMO systém, který rekonstruuje výšku vozovky zr,r a výšku karoserie zb,r ze změřených y1 = zb - zr a y3 = zb". Do těchto signálů vstupují šumy n1 a n2. Poruchy jsou v reálném zapojení sice obsaženy už na vstupu Hsens, ale výhodnější bude uvažovat je až na výstupu. Nezapojený výstup y2 použijeme pro ověření chování kola na vozovce.

Wint2

+

Hsens

zr,r

zb,r

zb-zr

zb"

+

- Realizace členu Hsens

Pro přenos Wint2 nezvolíme soustavu s astatismem druhého řádu (chceme dvakrát integrovat zb"), ale pouze aproximaci s časovou konstantou 100 s. Tento přístup povede k ustálení rekonstruované zb,r na nulové hodnotě při dlouhodobě nulovém vertikálním zrychlení karoserie.

Wint2(s)=1s2+0,02s+0,0001

# Rozšíření modelu pro H∞

Soustavu G nyní rozšíříme o váhovací funkce W. Je mnoho vhodných způsobů, jak toto provést. Nicméně čím více vnějších vstupů w a chybových výstupů z máme, tím náročnější je volba vhodných vah a experimentování s nimi. Váhovací funkce jsou obecně přenosy, proto čím více jich přidáme, tím vyšší má výsledný systém řád. Tento upravený systém použijeme pouze pro výpočet regulátoru K.

K

zr

d1

y1

y2

y3

Wcmd

Wmodel

Wperf1

Wact

Wsnois1

Wsnois2

G

d2

d3

u

e1

e2

z

w

ym1

ym2

y

–

+

+

+

+

+

+a

+a

P

fa

zb

n1

n2

- Schéma rozšíření soustavy pro výpočet pomocí H∞

Vstupní váhy Wcmd, Wsnois1 a Wsnois2 stanovují očekávaný tvar vstupních veličin, na jejich vstupu očekáváme signály s přenosem 1(j) a na jejich výstupu hodnoty v příslušných fyzikálních jednotkách.

Výstupní váhy Wact, Wperf1 stanovují převrácenou hodnotu očekávaného tvaru výstupních veličin, na jejich vstupu jsou hodnoty v příslušných fyzikálních jednotkách, na jejich výstupu jednotkové hodnoty.

Pokud navržený regulátor K nesplňuje naše požadavky, musíme váhy dále upravovat, volit kompromis mezi požadavky. Nejčastější možností je vynásobit každou váhovací funkci reálnou konstantou, což odpovídá změně očekávaných tvarů vstupních a výstupních veličin.

Wcmd – očekávaný tvar výšky vozovky

dr,max = 0,1 m – max. skoková změna vozovky

Tpneu = 0,01 s – časová konstanta nájezdu na nerovnost, odpovídá průměrné rychlosti 20 m/s, nerovnosti 10 cm a průměru kola 60 cm.

Wcmd(s)=dr,maxTpneus+1=0,10,01s+1

Wsnois1, Wsnois2 – šumy snímačů, uvažujeme bílý šum.

Wsnois1(s)=Wsnois2(s)=0,01

Wmodel – požadovaný (ideální) přenos řízení po regulaci. Pro náš případ je vhodné požadovat plynulou neostrou přechodovou charakteristiku.

Tmod = 0,2 s – časová konstanta ustálení

mod = 1 – poměrné tlumení (<1 – regulace s překmitem, >1 – přetlumený regulační děj)

Wmodel=1Tmod2s2+2 ξmodTmod s+1=10,04s2+0,2s+1

Wact – převrácený přenos akčního pohonu. Očekáváme, že pohon vydá maximální sílu 10 kN při nulové frekvenci a je schopen pracovat do 50 rad/s. Navíc musíme přidal realizační časovou konstantu.

Wact=0,02s+1104(10−6s+1)

Wperf1 – převrácená hodnota očekávané odchylky od požadovaného přenosu řízení Wmodel

Wperf1=0,20,1s+0,0001

Matice stavového popisu pro rozšířený systém P nebudeme konstruovat ručně, ale raději je vypočteme v Matlabu, protože systém bude mít vysoký řád (původní systém je čtvrtého řádu a váhovací funkce přidají pět řádů).

Do rozšířeného modelu jsem nezahrnul Hsens, protože pak by byl systém 11. řádu (při pokusném použití Hsens se nenašlo optimální řešení). Raději jsem pro měřené výstupy použil ideální hodnoty zr a zb s předpokladem, že správně navržený regulátor bude pracovat i s tímto členem.

# Výpočet v Matlabu

clear

mb = 250; % kg

mw = 35; % kg

k1 = 16e3; % N/m

k2 = 160e3; % N/m

cs = 980; % N.s/m

A = [

0           0       1      0   ;

0           0       0      1   ;

-k1/mb       k1/mb  -cs/mb  cs/mb ;

k1/mw -(k1+k2)/mw   cs/mw -cs/mw

];

B = [0 0;  0 0;  0 1/mb;  k2/mw -1/mw];

C = [1 0 0 0;  1 -1 0 0;  -k1/mb k1/mb -cs/mb cs/mb];

D = [-1 0; 0 0; 0 1/mb];

G = ss(A,B,C,D);

% ocekavana casova konstanta regulace

Tmod = 0.2;

% pomerne tlumeni regulace (<1 - prekmit, >1 pretlumene)

ximod = 1;

% max. ocekavana nerovnost vozovky

rdmax = 0.1;

% nejrychlejsi zmena pri najezdu pneumatiky na hrbol

% (pri prum. rychlosti 20 m/s, nerovnosti 10 cm a prumeru kola 60 cm)

Tpneu = 0.01;

% vahovaci funkce

% ocekavany prenos soustavy (tj. modelovy prenos rizeni)

Wmodel = tf(1,[Tmod^2 2*ximod*Tmod 1]);

% 1/ocekavany prenos motoru

Wact = tf([0.02 1],1e4*[1]);

% ocekavana charakteristika nerovnosti (prubeh pozadavku)

Wcmd = tf(rdmax,[Tpneu 1]);

% 1/ocekavany rozdil mezi modelem a skutecnosti

Wperf1 = tf([Tmod 1],[0.1 1e-4]);

% realizacni setrvacnost

Wlowpass = tf(1,[1e-6 1]);

Wact = Wact*Wlowpass;

% vahy sumu a chyb mereni

Wsnois1 = 0.01;

Wsnois2 = 0.01;

% senzor polohy karoserie a vysky vozovky

% casova konstanta senzoru (pro ustaleni zb na nulove hodnote)

% mela by byt delsi nez regulacni dej

Wint2 = tf(1,[1 0.02 0.0001]);

systemnames = 'Wint2';

inputvar = '[zb_zr; d2zb]';

outputvar = '[Wint2-zb_zr; Wint2]';

input_to_Wint2 = '[d2zb]';

Hsens = ss(sysic);

% zapojeni pro h-infinity

systemnames = 'G Wcmd Wmodel Wperf1 Wact Wsnois1 Wsnois2';

inputvar = '[d1; d2; d3; u]';

outputvar = '[Wact; Wperf1; Wcmd+Wsnois1; G(1)+Wcmd+Wsnois2]';

input_to_Wcmd = '[d1]';

input_to_Wmodel = '[Wcmd]';

input_to_Wact = '[u]';

input_to_G = '[Wcmd; u]';

input_to_Wperf1 = '[Wmodel-G(1)-Wcmd]';

input_to_Wsnois1 = '[d2]';

input_to_Wsnois2 = '[d3]';

P = sysic;

% nalezeni regulatoru

[gopt, K] = hinfric(ltisys(P.a,P.b,P.c,P.d),[2 1]);

[KA, KB, KC, KD] = ltiss(K);

# Výsledky výpočtu

Vypočtený regulátor je systém devátého řádu. Každý ze vstupů regulátoru se uplatňuje jiným způsobem, z čehož plyne, že volba regulátoru se dvěma vstupy byla oprávněná.

- Odezva regulátoru K na jednotkový skok řídicí veličiny (výšky vozovky) zr

- Odezva regulátoru K na jednotkový skok regulované veličiny (výšky karoserie) zb

# Simulace regulačního děje

- Schéma zapojení v Simulinku

Simulujeme odezvu pasivního a aktivního tlumení na skok výšky vozovky 0,1 m. V čase 5 s se vrací výška vozovky zpět k nule.

- Odezva pasivního (červeně) a aktivního tlumení (modře) na skok zr = ±0,1 (zeleně)

- Odezva pasivního (červeně) a aktivního tlumení (modře) na skok zr = ±0,1 (zeleně) při zvýšení hmotnosti mb o 100 kg (odpovídá zatížení každého místa jednou osobou) a použití stejného regulátoru K

- Odezva zrychlení karoserie při pasivním (červeně) a aktivním tlumení (modře) na skok zr = ±0,1

- Odezva zrychlení karoserie při pasivním (červeně) a aktivním tlumení (modře) na skok zr = ±0,1 (přiblížení průběhů)

- Odezva výšky středu kola na vozovkou při pasivním (červeně) a aktivním tlumení (modře) na skok zr = ±0,1

- Odezva výšky středu kola na vozovkou při pasivním (červeně) a aktivním tlumení (modře) na skok zr = ±0,1 (přiblížení průběhů)

- Odezva akční síly fa na skok zr = ±0,1

# Závěr

V této případové studii byl realizován robustní regulátor pomocí teorie H∞. Ze simulovaných charakteristik odezvy polohy a zrychlení karoserie plyne, že regulátor zlepšuje komfort cestujících, protože charakteristika polohy je plynulejší a zrychlení karoserie dosahuje nižších hodnot. Při zvýšení hmotnosti karoserie se odezva změnila jen nepatrně. Z charakteristik výšky středu kola nad povrchem vozovky plyne, že se zlepšila stabilita kola na vozovce, protože dojde k dřívějšímu ustálení.

Simulace ověřila i možnost připojení na reálný systém, protože jsme se nespoléhali na znalost vnitřních stavových veličin, ale místo toho provedli jejich rekonstrukci ze změřených hodnot.

Regulaci by bylo možno dále zlepšit použitím dalších chybových výstupů z a vhodných vah – např. přímou penalizaci nepohodlí cestujících dle pro člověka nepříjemných frekvencí vyskytujících se v rychlosti a zrychlení karoserie, tak jak to řeší v [1] a [2]. Také lze vhodně postihnout polohu kola na vozovce. Při pokusných experimentech ale docházelo k celkovému zhoršení regulačního děje při takovém rozšíření požadavků. Pro další činnost by bylo zapotřebí více teoretických znalostí i praktických zkušeností. Rovněž by bylo možno snížit stupeň nalezeného regulátoru např. na systém čtvrtého řádu.

Fyzikální model je převzat z [1], nicméně stavový popis používáme v jiném tvaru. Váhovací funkce jsou čerpány z [1], [2], [3]. Teorii o řízení H∞ pocházejí z [4], informace o praktické realizaci regulátorů H∞ z [3].

# Literatura

1.	STŘÍBRSKÝ, A., HONCÚ, J., HYNIOVÁ, K., KRUCZEK, A. H∞ řízení systému aktivního tlumení pérování automobilu. [s.l.], 2002. 8 s. CTU, Faculty of Electrical Engineering, Dept. of Control Engineering. Dostupný z WWW:

<http://www3.fs.cvut.cz/web/fileadmin/documents/12241-BOZEK/publikace/2002/H-infinity.pdf>.

2.	KRUCZEK, Aleš. Řízení aktivního tlumení pérování automobilu. [s.l.], 2003. 62 s. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra řídicí techniky. Vedoucí diplomové práce Mgr. Helena Doležílková. Dostupný z WWW:

<http://dce.felk.cvut.cz/dolezilkova/diplomky/2003/dp_2003_Kruczek_Ales/dp_2003_Kruczek_Ales.pdf>.

3.	The MathWorks. H-Infinity and Mu Synthesis [online]. The MathWorks, c1984-2007 [cit. 2007-12-27]. Eng. Dostupný z WWW:

<http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/robust/index.html?/access/helpdesk/help/toolbox/robust/hincontr.html>. Dále dostupný z MATLAB 7 Help/Robust Control Toolbox/H-Infinity and Mu Synthesis.

4.	Wikipedia. H∞ [online]. 2001- [cit. 2007-12-27]. Eng. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/H_infinity>.