# Popis laboratorního modelu Humusoft CE152

Systém sestává z cívky vytvářející magnetické pole, v němž levituje kovová kulička. Účelem řízení je udržovat polohu kuličky v dané pozici, tedy v dané vzdálenosti od cívky. Proud cívkou je vytvářen vnitřním zesilovačem a je přímo-úměrný vstupnímu napětí přípravku. Aktuální poloha kuličky je měřena indukčním senzorem. Model je připojen k PC přes PCI měřicí kartu Humusoft MF624. Pro komunikaci programu s I/O měřicí karty je potřeba do Matlabu dohrát RealTime Toolbox. K přípravku existuje manuál výrobce, kde je poměrně podrobně popsána jeho vnitřní struktura a případně i způsob jak vytvořit jeho vhodný matematický model.

Obrázek 1: Model magnetické levitace CE152

Obrázek 2: Připojení modelu CE152 k PC a zdroji

# Popis fyzikálního modelu magnetické levitace

Fyzikální model magnetické levitace se skládá z následujících částí (viz Obrázek 3):

- D/A převodník

- Zesilovač

- Cívka s kovovou kuličkou

- Senzor polohy

- A/D převodník

Popis jednotlivých částí je popsán v návodu k modelu CE152. Odtud vychází i odvození následujících vztahů.

Obrázek 3: Schéma vnitřní struktury  modelu

Převodník D/A lze popsat rovnicí :

u=kDAuMU+u0

Kde je: u – vstupní napětí modelu [V]
	kDA – zesílení převodníku [V/MU]
	u0- offsetová hodnota napětí [V]

Zesilovač s cívkou lze popsat následovně:

Kde:    kam – zesílení zesilovače [-]

ki – zesílení zesilovače a cívky [A/V]

Ta – časová konstanta zesilovače
	R – odpor cívky [ohm]
	Rs – odpor zpětné vazby [ohm]
	L – indukčnost cívky [H]

Zrychlení kuličky závisí na působení magnetické a gravitační síly:

Fa=Fm−Fg

kde:	Fg – gravitační síla [N]
	Fm – magnetická síla [N]
	Fa – síla výsledného zrychlení

Obrázek 4: Znázonění sil působících na řízenou soustavu

Poté lze rozepsat jednotlivé síly působící na levitující kuličku:

Fm=i2kc(x−x0)2Fg=mkg

Kde:	i – proud tekoucí cívkou [A]
x – poloha kuličky [m]
x0 – polohový offset cívky [m]
kc – konstanta cívky [A/V]
mk – hmotnost kuličky [kg]
g – graviační zrychlení [m/(s*s)]

Polohu kuličky snímá indukční senzor:

y=kxx+y0

Kde:	kx – zesílení senzoru [V/m]

y – výstupní napětí senzoru

y0 – offsetová hodnota napětí [V]

A/D převodník je vyjádřený touto funkcí:

yMU=kADy+yMU0

Kde: 	y – výstupní napětí senzoru [V]
yMU – vstupní napětí do převodníku [V]
	kAD – zesílení převodníku [MU/V]
yMU0 – offsetová hodnota napětí [V]

Jelikož známe dynamiku zesilovače a cívky, což je:

I(s)U(s)=kiTas+1

Můžeme vyjádřit chování objektu kuličky diferenciální rovnicí:

mkx+kfvx=i2kc(x−x0)2−mkg pro 0

Kde: 	kfv – konstanta tlumení [N/m.s]

Obrázek 5: Znázornění jednotlivých rozměrů soustavy

Nyní zavedeme stavový vektor pro linearizaci modelem 3. řádu:

ix1x2T

i'=−1Ta+kikDATa⋅uMUx1′=x2x2′=i2kcmk⋅(x−x0)2−g−kfvmkx1′

Všeobecně vnitřní popis soustavy:

x=Ax+Buy=Cx+Du

Potom jednotlivé matice mají tvar:

A=

Přičemž zároveň:

i00=kikDAUMU0UMU0=mkg(x00−x0)2kcki2kDA2

Kde:	i00 – ustálený proud cívky v rovnovážné poloze při dané poloze kuličky [A]

x00 – daný linearizační bod polohy kuličky [m]
	UMU0 – ustálená hodnota vstupní akční veličiny

# Schéma modelu magnetické levitace v simulinku

Podle jednotlivých částí modelu magnetické levitace popsaných v předešlé části dokumentu je možné sestavit výsledné schéma skutečného modelu magnetické levitace v prostředí Matlab – Simulink (viz Obrázek 6). Toto schéma popisuje nelineární soustavu. Při návrhu LQG regulátoru se však bude vycházet z lineárního modelu soustavy – popsaného vnitřním (stavovým popisem) a tedy maticemi A,B,C,D.

Obrázek 6: Schéma nelineárního modelu magnetické levitace

Obrázek 7: Vnitřní schéma zapojení D/A převodníku

Obrázek 8: Vnitřní schéma zapojení A/D převodníku

# Parametry reálného modelu magnetické levitace

Byly zjištěny tyto hodnoty soustavy z manuálu k magnetické levitaci CE152:

Kfv=0.02  [N/ms]

Ta=3e-3 [s]

Kda=5 [V/MU]

Kad=0.2 [MU/V]

mk=8.37e-3   [kg]

kx=1000      [-]

g=9.81	[m/s/s]

ki=0.33 [A/V]

kf=0.606e-6;    [A/V]

kc=kf/(ki^2)

kc=5.9963e-006 [A/V]

x0=8.26e-3   [m]

x00 - linearizační bod (rozsah 0 - 0.0063 [m])

DK=12.7e-3 [m]

L0=19e-3 [m]

L= L0- DK = 6.3e-3 [m]

Po dosazení těchto hodnot do jednotlivých proměnných matic A,B,C,D vnitřního popisu získáme:

A =

-0.33330e+003    	0        			 0

0         		0    			 0.00100e+003

0.01960e+003     	2.37530e+003  	-0.00240e+003

B =

550

0

0

C =

0   200     0

D =

0

# Návrh LQG regulátoru

Návrh LQR regulátoru lze provést relativně jednoduchým způsobem, existuje k tomu totiž funkce LQG(SYS,QXU,QWV). Byl vytvořen soubor typu m-file definující výpočet parametrů lgq regulátoru pro náš model soustavy:

clear all; close all; clc;

Ts=0.0003;      %Perioda vzorkovani pri cteni a zapisu I/O merici karty

Kfv=0.02;       %Odpor kulicky [N/ms]

Ta=3e-3;        %Amplifier and coil time constant [s]

%Casova konstanta civky a zesilovace

Kda=5;          %Zesileni DA prevodniku

Kad=0.2;        %Zesileni AD prevodniku

%V materialu k MagLev CE152 je jina hodnota nez v realu!

mk=8.37e-3;     %hmotnost kulicky [kg]

kx=1000;        %zesileni senzoru

g=9.81;         %garvitacni zrychleni

ki=0.33;        %Zesileni civky a zesilovace

kf=0.606e-6;    %konstanta civky, [A/V]

%kf=0.653e-6;%druha moznost

kc=kf/(ki^2)    %plati tento vzorec

%kc=5.9963e-006; %spravna (presna) hodnota

x0=8.26e-3;     %offsetová hodnota [m] - vyska mezi snimacem a civkou

%druha moznost x0=9.02e-3;

x00=0.003;      %linearizacni bod (rozsah 0 - 0.0063 [m])

%je mozne bud jenom linearizovat pro urcity pracovni bod

%nebo potlacit nelianearitu primo ve schematu

%Vypocet napeti rovnovazneho stavu pro dany linearizacni bod

Umu0=sqrt( (mk*g*((x00-x0)^2)) / (kf* (Kda^2)) );

i00=ki*Kda*Umu0; %dopocteni hodnoty proudu pro dany linerizacni bod

%MATICE A,B,C,D

A=[ -1/Ta 0 0;...

0 0 1;...

(2*i00*kc)/(((x00-x0)^2)*mk) (-2*i00*i00*kc)/(((x00-x0)^3)*mk) -Kfv/mk];

B=[ki*Kda/Ta; 0; 0];

C=[0 kx*Kad 0];

D=[0];

%Vypocet LQG regulatoru

QN=0.001;               %sumy soustavy

RN=0.001;               %sumy soustavy

sys=ss(A,B,C,D);        %system ss

QN=[QN 0 0;0 0 0;0 0 0];%matice vahy sumu

QMV=blkdiag(QN,RN)

%Vypocet Kreg3 - Parametry navrzeneho LQG regulatoru

Kreg3=lqg(sys,0.0001*eye(4),QMV,10000);

Pro správnou funkci regulátoru bylo nutné měnit váhové matice vstupních parametrů funkce „lqg“ až na hodnoty, které jsou v předchozím kódu programu. Zadání hodnoty bližších jedničce nevyvolávalo dostatečně velký akční zásah takto navrženého LQR regulátoru. Poté získané parametry regulátoru byly dosazeny do schémata simulující soustavu magnetické levitace – zde linearizovaného modelu (viz Obrázek 9).

### Schéma řízení s lineárním modelem soustavy

Obrázek 9: Schéma zapojení linearizované soustavy magnetické levitace s jednotlivými typy šumů a LQG regulátoru

Obrázek 10: Průběh polohy levitující kuličky v závislosti na čase u řízeného linearizovaného modelu

Jelikož v tomto modelu soustavy není definován žádný omezující rozsah polohy, než regulátor zareaguje akčním zásahem na řízenou soustavu, ta se na začátku procesu podstatně „propadne“. Po tomto „úskoku“ však již regulátor provede řízení korektně do žádané polohy „kuličky“.

### Schéma řízení s nelineárním modelem soustavy

Dále byly vytvořeno schéma nelineárního modelu soustavy s LQR regulátorem (Obrázek 11):

Obrázek 11: Schéma regulace nelineárního modelu magnetické levitace s LQG regulátorem a možností potlačení nelinearity působení akční veličiny na soustavu při její různé vzdálenosti od cívky.

Obrázek 12: Průběh polohy levitující kuličky v čase, bez potlačení nelinearity akční veličiny

Obrázek 13: Průběh polohy levitující kuličky v čase, s potlačením nelinearity akční veličiny

### Schéma řízení s reálnou soustavou magnetické levitace

V tomto případě byl model soustavy nahrazen skutečnou reálnou soustavou magnetické levitace. Proto se ve schématu objevuje inicializační blok měřicí karty a bloky k přístupu na její vstupy/výstupy.

Obrázek 14: Schéma regulace reálného modelu magnetické levitace s LQG regulátorem a možností potlačení nelinearity působení akční veličiny na soustavu při její různé vzdálenosti od cívky.  Soustava byla připojena měřicí kartou Humusoft MF624 k PC.

Naměřené průběhy regulace bez potlačení nelinearity účinku akční veličiny:

Obrázek 15: Průběh žádané a skutečné polohy levitující kuličky v čase, bez potlačení nelinearity akční veličiny

Obrázek 16: Průběh polohy levitující kuličky v čase, bez potlačení nelinearity akční veličiny

Naměřené průběhy regulace s potlačením nelinearity účinku akční veličiny:

Obrázek 17: Průběh žádané a skutečné polohy levitující kuličky v čase, s potlačením nelinearity akční veličiny

Obrázek 18: polohy levitující kuličky v čase, s potlačením nelinearity akční veličiny

### Potlačení nelinearity účinku akční veličiny na soustavu.

Soustava s magnetickou levitací je nelineární v tom smyslu, že účinek akční veličiny na soustavu není konstantní ale závisí i na aktuální poloze levitující kuličky. Prakticky zde tedy akční veličinou rozumíme proud tekoucí cívkou (jelikož je přímo úměrný vstupnímu napětí do modelu). Tím se kolem cívky vytváří magnetické pole jenž působí přitažlivou silou na levitující kuličku. Tato síla však nezávisí jen na proudu cívkou ale i na samotné vzdálenosti kuličky od cívky.

V případě, že budeme brát účinek akční veličiny jako lineární, potom navržený regulátor bude pracovat ideálně jen v omezeném rozsahu polohy levitující kuličky a to kolem daného linearizačního bodu. Čím víc se kulička bude vzdalovat od tomuto linearizačnímu bodu, tím více se bude i celá soustava vzdalovat od navrženého lineárního fyzikálního modelu. V důsledku toho jevu pak LQR regulátor nebude přesně odhadovat stavy soustavy a regulace tedy bude ztrácet na přesnosti. Proto je vhodné zavést kompenzaci zde popsané nelinearity akční veličiny.

Pro každou ustálenou polohu levitující kuličky lze matematicky zjistit i vypočíst jí odpovídající proud tekoucí cívkou a tedy i vstupní napětí modelu magnetické levitace. To lze vypočíst pomocí vztahu:

UMU0=mkg(x00−x0)2kcki2kDA2

Podle předchozího vztahu je jasné, že toto vstupní napětí je přímo-úměrné poloze levitující kuličky. Tímto vztahem lze graficky vyjádřit závislost velikosti akční veličiny a polohy kuličky:

Pokud budeme linearizovat soustavu pro polohu x00=0 [m], pak násobitel akční veličiny v závislosti na skutečné poloze bude mít následující průběh:

# Závěr

Tato případová studie se zabývá návrhem LQG řízení polohy levitující kuličky přípravku Humusoft CE152. V první části byl odvozen stavový popis pro danou modelovou soustavu. Následoval výpočet parametrů vhodného LQG regulátoru s využitím funkcí pro návrh LQG a LQR integrovaných přímo v Matlabu. Vypočtené parametry byly ověřeny na fyzikálním nelineárním modelu magnetické levitace a následně toto řídicí schéma upraveno pro řízení skutečného laboratorního přípravku magnetické levitace. Zde byl přípravek propojen s měřicí kartou v PC s řízením přes bloky RealTime Toolboxu.

Výsledky řízení jednotlivých zapojení jsou pak zřejmé z demonstračních průběhů obsažených v daných kapitolách.