# Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava

# Navrhování a realizace regulátorů

(Řízení vodárny )

Jiří Kazárik   KAZ024                                                                                                                LN220

Jiří Kocián    KOC248                                                                                                                LN220

## Zadání

Vodárna v laboratoři K26 je modelem dvou spojených nádob. Do první nádoby se napouští voda čerpadlem. Voda odtéká z první nádrže do druhé pomocí ventilu, jehož nastavením se dá ovlivnit průtok. Z druhé nádrže odtéká voda výtokovým ventilem, který ústí do výtokové hadice. Tuto hadici je nutné uvažovat i v matematickém modelu. Vstupem systému je napětí na čerpadle, výstupem pak výška hladiny v druhém válci. Úkolem je řídit výšku hladiny v druhém válci změnou čerpání vody do prvního válce. Odtokový ventil z prvního válce je zavřený, přepouštěcí otevřen a druhý odtokový ventil nastaven do polohy 3.

## Identifikace

Abychom mohli s modelem pracovat a realizovat regulátory s požadovanými vlastnostmi, je třeba nejprve celý systém identifikovat. K tomu byly použity metody z předmětu X35SAM.

Obrázek 1. Schéma vodárny

### Stavové rovnice

Vodárnu popíšeme pomocí soustavy diferenciálních rovnic prvního řádu, kde proměnné h} a h2 tvoří stavy systému. Tyto rovnice plně určují dynamiku modelu, která je v tomto případě díky odmocninám nelineární. Výstup systému^ odpovídá výšce hladiny ve druhém válci, tedy stavu h2.

#### Linearizace

Pro to, abychom mohli na vodárnu aplikovat zvolené metody řízení, je nutné systém linearizovat v pracovním bodě určeném hladinami h10 a h20 a napětí čerpadla u0. Po linearizaci dostaneme přírůstkový lineární model v okolí zvoleného pracovního bodu.

Matice systému

Výše uvedené linearizované rovnice (4), (5) a (6) upravíme do podoby matic, které reprezentují stavové matice systému vodárny.

Naměřené konstanty

Pomocí identifikace z přechodové charakteristiky otevřené smyčky jsme dospěli k následujícím hodnotám:

Rozsah řídicí veličiny čerpadla je <0;1>, který odpovídá napětí na motoru čerpadla <0;10> V.

Vzorkovací periodu jsme zvolili Ts = 1s.

Pracovní bod má následující hodnoty: h10 = 71cm, h20 = 60cm, h2V = 150cm, u0 = 0,58.

Stavové matice po dosazení naměřených konstant:

- Optimální lineárně kvadratické řízení

Charakteristickým rysem „moderní“ teorie řízení je formulace úlohy návrhu regulátoru jako optimalizačního problému, přičemž je obvykle implicitně splněna řada základních požadavků a vedou na v jistém smyslu nejlepší regulátor. Ladění regulátoru pak přechází v nastavování parametrů optimalizačního kritéria. Zkratka LQ řízení se používá pro optimální lineární řízení systému. Zkratka LQ řízení je spojením počátečních písmen Linear Quadratic Control, tedy lineárně kvadratické řízení. Toto řízení je vyvíjeno od 60-tých let.

Zatímco v klasických metodách návrhu se požadovaných vlastností systému (stabilita, požadovaná šířka pásma, amplitudová a fázová bezpečnost) dosahovalo vhodným nastavením konstant regulátorů, moderní metody splňují řadu těchto požadavků implicitně a navíc vedou na v jistém smyslu na optimální regulátor, je optimalizována účelová ( ztrátová) funkce. V teorii řízení se velmi často jako účelová funkce používá tzv. kvadratické kritérium.

Předpokladem je, že soustava pro tuto regulaci je lineárním systémem zapsaným vnitřním popisem stavů systému. Objektem řízení je kvadratický funkcionál stavů systému a řídicích vstupů - akčních veličin. Hlavním úkolem tohoto řízení je minimalizovat kvadratický funkcionál s ohledem na akční veličiny - řízení, tedy určitého požadovaného omezení lineárního systému. Úkolem LQ řízení je získat stabilní optimální systém s přiměřeně dobrou odezvu. U takového systému se předpokládá a požaduje, aby díky regulátoru byl systém v rovnováze, nebo nastaven do daného bodu navzdory rušení. Proto je cílem a úkolem minimalizovat působení rušení na systém.

Výhodou formulace problémů LQ řízení je výsledek získaný z lineárních zákonů regulace, které jsou jednoduché pro implementaci a analýzu. Dalšími možnými aplikacemi LQ řízení mohou být požadavky na minimální čas řízení, minimální spotřebu řízení.

V případě lineárních systémů se problematika návrhu regulátorů kvadraticky optimálního řízení nazývá problematikou lineárně kvadratických regulátorů (LQR – Linear Quadratic Regulator). Rozlišují se dvě základní úlohy :

• Kvadraticky optimální regulace. Řeší problém optimálního přechodu z daného libovolného stavu x0 do počátku.

• Kvadraticky optimální sledování. Je požadováno, aby výstup soustavy sledoval požadovanou (nenulovou) referenční trajektorii.

Problém návrhu takového regulátoru je rovněž problémem robustního řízení. Základem pro návrh je zpětnovazební řízení, nepoužívá se otevřená smyčka (umožňuje pracovat s citlivostí a odstraněním poruchy). Zpětná vazba (ZV) na jedné straně nestabilní soustavy stabilizuje, ale na druhé straně může stabilní soustavu destabilizovat. ZV systém je daleko více tolerantní k chybám modelu.

# Optimální lineárně kvadratické Gaussovské řízení LQG

Lineárně kvadratické Gaussovské řízení LQG představuje moderní techniku návrhu optimálních dynamických regulátorů ve stavovém prostoru. Umožňuje vyvážit poměr výkonu regulace a řízení při uvažování procesního a měřícího šumu. Návrh LQG řízení vyžaduje stavový model systému. Problém LQG řízení odpovídá uspořádání na obrázku.

Systém je vystaven procesnímu šumu w a řízení u a regulátor provádí regulaci na základě zašuměného měření. Principiálně je LQG regulátor tvořen optimálním zpětnovazebním tvarem odpovídající LQ regulaci a Kalmanovým odhadem stavu. Tyto komponenty mohou být navrhovány nezávisle.

# Optimální zpětnovazební řízení – lineárně kvadratická regulace

Správná činnost regulace je hodnocena lineárně kvadratickým kritériem ve tvaru funkcionálu:

Váhové matice Q, N, R jsou specifikovány uživatelem a vyjadřují přerozdělení výkonu regulace (jak rychle ( ) t x klesá k nule) a řízení. Řešením je regulátor ve zpětnovazebním tvaruu = -K× x , který minimalizuje ztrátovou funkci J. Výpočet K odpovídá řešení Riccatiho rovnice a představuje optimální LQ řízení.

# LQG regulace

LQG regulaci lze pak jednoduše realizovat zapojením Kalmanova filtru do zpětné vazby obvodu splňujícího požadavky optimální LQ regulace.

# Navržené regulátory

V našem případě jsme navrhovali LQR, LQG a na porovnání PID regulátor.

# LQR

Kód v Matlabu

clear all

A=[ -0.195 0.195; 0.195 -0.205]

B=[0.0047; 0]

C=[0 1]

D=[0]

sys = ss2tf (A, B, C, D);

Q = [0.7 0;0 0.7];

R = (0.015);

[K,S,E] = lqr(A,B,Q,R);

AA = A-B*K;

Ng = lqr_kompenzace(A,B,C,D,K);

Schéma v simulinku

Naměřené grafy

# LQG

Kód v Matlabu

clear all

A=[ -0.195 0.195; 0.195 -0.205]

B=[0.0047; 0]

C=[0 1]

D=[0]

sys = ss2tf (A, B, C, D);

Q = [0.7 0;0 0.7];

R = (0.015);

[K,S,E] = lqr(A,B,Q,R);

QN=0.02; %autokovariace w

RN=0.01; %autokovariace v

NN=0;  % vzajemna kovariace w a v

G=[0;1;0] % prenos sumu do soustavy

H=[0]; % yavislost sumu v a w

SYS=ss(A,B,C,D);

[SYS.b]=[SYS.b SYS.b];

[KF,L,P] = kalman(SYS,QN,RN);

[Kalmf,L,P]=kalman(SYS,QN,RN)

Kreg=lqgreg(Kalmf,K)

Ng = lqr_kompenzace(A,B,C,D,K);

Schéma v simulinku

Naměřené grafy

# PID

Tento regulátor byl navržen experimentálně.

Schéma v simulinku

Naměřené grafy

# PID se šumem

# Závěr

Při našem navrhování regulátoru jsme postupovali tak, že jsme vzali pracovní bod, který je uveden při linearizaci, což je výška hladiny druhého válce je 60 cm,  jako nulu a jako řídicí veličina se udává o kolik se má daná výška snížit nebo zvýšit. Protože je k udržení základní výšky 60 cm nutno mít na čerpadle napětí 5,8V, a napětí na čerpadlo je omezeno od 0 – 10V, proto jsou ve schématech omezení které jsou nastaveny na 4,2 a – 5,8V tím je dosaženo rozpětí 10V a daná nádrž se může i vypouštet.

Z daných grafů lze vidět, že PID regulátor je zhruba o 100s rychlejší, ale zase nebude tak robustní a bude mít větší spotřebu energie na řízení. A pokud se do soustavy dostane šum je třeba použít filtr. Proto pokud nepotřebujeme rychle řízení je lepší použít moderní řízení což je LQR nebo LQG. V tomto případě jsou oba regulátory stejně rychlé jenom LQG je zatížen šumem.