VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra měřicí a řídicí techniky

Navrhování a realizace regulátorů

Semestrální projekt

Ostrava, 4. 1.  2008						Dederle Pavel, ln221

DED042

Zadání: 	Navrhněte pro danou soustavu regulátor vybranou metodou moderního řízení.

Soustava: 	Jako soustavu jsem si zvolil soustavu dvou těles spojených pružinou. Jedno těleso je pevně přichyceno ke stěně tlumičem viz. Obr 1.

Obr. 1

Soustava je popsaná podle fyzikálních zákonů rovnicemi:

M1d2x1dt2+Ddx1dt+Kx1−Kx2=0

−Kx1+M2d2xdt2+Kx2=ft

Pro určení stavového popisu systému jsem vybral čtyři proměnné a to pozice x1 a x2 a rychlosti v1 a v2.

Jednotlivé hodnoty soustavy jsem si zvolil následovně:

M1 = 100 kg

M2 = 200 kg

P = 600 Nm-1

D = 15

Stavový popis:

Po úpravě vyjdou rovnice v následujících podobách:

dx1dt=v1dv1dt=−KM1x1−DM1v1+KM1x2dx2dt=v2dv2dt=KM2x1−KM2x2+1M2ft

Nyní už jen stačí dát rovnice  do tvaru stavového popisu. Jako regulovanou proměnnou jsem určil hodnotu polohy x2. Výsledný stavový popis bude mít tedy podobu.

x1v1x2v2=0100−KM1−DM1KM100001KM20−KM20⋅x1v1x2v2+0001M2⋅ft

y=0010⋅x1v1x2v2+0⋅u

Přechodová charakteristika zvolené soustavy vypadá následovně, obr. 3.

obr. 3

Regulace: 	K regulaci polohy x2 jsem si zvolil pro porovnání dvě metody a to LQG regulaci a metodu Hinf.

a) LQG regulace

Tato metoda vychází z metody LQR. Jejím rozšířením je Kalmanův filtr, který nám slouží jako pozorovatel stavů a ze získaných hodnot předpovídá budoucí chování soustavy. Schéma LQG je znázorněno na obr. 2.

Zapojení v simulinku:

Obr. 2

Tato regulace je schopná odolávat šumům procesu (vstupu) a senzoru. Po dosazení stavových matic naší soustavy do blokového schématu LQG regulace vidíme, že regulátor úspěšně ureguloval soustavu na požadovanou hodnotu. Jednotlivé přechodové charakteristiky jsou znázorněny na nadcházejících obrázcích.

Obr. 4: Optimální nastavení vah Q a R

Obr. 5: Hodnota váhové matice Q je nízká oproti R

Obr. 6: Váhová matice Q má větší hodnotu než R

Kód z Matlabu:

clear

close all

clc

P=600

D=15

M1=100

M2=200

A=[0 1 0 0;-P/M1 -D/M1 P/M1 0;0 0 0 1;P/M2 0 -P/M2 0];

B=[0;0;0;1/M2];

C=[0 0 1 0];

D=0;

Q = [0 0 0 0; 0 0 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 0];  %vahová matice Q

R=0.001;                                   %váhová matice R

[K,S,E]=lqr(A,B,Q,R);

SYS=ss(A,B,C,D);

QN=0.02;     %autokovariance W

RN=0.02;     %autokovariance v

NN=0;        %autokovariance mezi V,W

[Kalmf,L,P]=kalman(SYS,QN,RN);

Kreg=lqgreg(Kalmf,K);

Ng = lqr_kompenzace(A,B,C,D,K);

Závěr: 	V grafech vidíme, jaký vliv má změna jednotlivých váhových matic na výslednou přechodovou charakteristiku. Je patrné, že matice Q nám regulační děj výrazně urychluje, to je dáno tím, že znázorňuje vynaloženou energii, která je úměrná kvadratické funkci amplitudy řídicího vstupu. Za to matice R děj zpomalí, zato zajistí nulovou odchylku soustavy.

b) regulace Hinfinty

Obr. 7: Blokové schéma metody Hinf

Z blokového schématu metody vidíme, že se reg. soustava skládá ze soustavy P a regulátoru K. Do soustavy vstupují akční veličiny u, které počítá regulátor a řídicí veličiny w (což jsou šum, řídicí signály, atd.). Ze soustavy vychází měřené výstupní veličiny y (vstupují do regulátoru) a veličiny z (veličiny, které nezahrnujeme mezi vstupy regulátoru).

Stavový popis soustavy tedy vypadá:

A z něho je odvozená pakovací matice:

Řešení v simulinku obr. 8:

Obr. 8

Výsledná charakteristika, kterou jsem pomocí metody Hinf získal vypadá následovně obr. 9.

Obr. 9

Kód z Matlabu:

clear

P=600;

D=15;

M1=100;

M2=200;

A=[0 1 0 0;-P/M1 -D/M1 P/M1 0;0 0 0 1;P/M2 0 -P/M2 0];

B=[0;0;0;1/M2];

C=[0 0 1 0];

D=[0];

[m,n]=size(A);

B1=[B zeros(m,1)];

B2=B;

C1=[C;zeros(1,m)];

D12=[0;1];

D11=[0 0;0 0];

C2=C;

D21=[0 1];

D22=0;

P=ltisys(A,[B1 B2],[C1;C2],[D11 D12;D21 D22])

r=[1 1];

[gopt,K] = hinfric(P,r);

[num, den] = ltitf(K);

K = tf(num,den);

[KA,KB,KC,KD] = ssdata(K);

Ng = -num(length(num))/den(length(den));

Závěr: 	Metoda Hinf uregulovala zadanou soustavu úspěšně. Regulace trvá sice delší dobu, ale ta se dá ovlivnit pomocí vah u jednotlivých výstupních proměnných.

Jako seznámení se s moderními typy metod řízení posloužil projekt dostatečně. K hlubšímu porozumění jednotlivých metod by ovšem bylo potřeba více času a důkladnější probrání všech principů a zásad u všech metod.